เลขที่……….....................…………...........

วันที่………………………………………….......

สำหรับเจ้าหน้าที่

Page No : 1 of 6

| ตารางรายงานบริหารความเสี่ยงระดับ บุคคล โครงการ ห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล |  |  |  |  |  |
| ผู้รวบรวมรายงาน : |  |  |  |  |  |
| ผู้ปฏิบัติงาน : |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | เหตุการณ์เสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ ความเป็นอันตราย | วิธีการจัดการความเสี่ยง | งบประมาณที่ใช้ |
| การจัดการสารเคมี |  |  |  |  |  |
| 1 | สารเคมีหกรั่วไหล |  | การจัดเก็บสารเคมีไม่ถูกต้อง | - เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท วางภาชนะบรรจุสารเคมีในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวกและห่างไกลจากแหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ - เก็บสารไวไฟและสารออกซิไดซ์แยกกัน - ปฏิบัติงานกับสารเคมีโดยสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม ได้แก่ ถุงมือ หน้ากาก อนามัย เสื้อกาวน์ และแว่นตานิรภัย - ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม - มีอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เช่น ที่ล้างตาฉุกเฉิน ฝักบัวฉุกเฉิน เป็นต้น ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว - มีเอกสาร SDS ของสารแต่ละชนิด และวางเอกสารในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย | - ค่า secondary Container - ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล - ค่าอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน |
| ลำดับ | เหตุการณ์เสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ ความเป็นอันตราย | Page No : 2 of 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง | งบประมาณที่ใช้ |
| 2 | สารเคมีไฟไหม้ |  | การจัดการสารเคมีไม่ถูกต้อง | - เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท วางภาชนะบรรจุสารเคมีในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และห่างไกลจากแหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ - เก็บสารไวไฟและสารออกซิไดซ์แยกกัน - ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม และปฏิบัติงานกับสารเคมีโดยสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม - มีอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง เป็นต้น ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว - มีเอกสาร SDS ของสารแต่ละชนิด และวางเอกสารในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย | - ค่า secondary container - ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล - ค่าอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน |
| การจัดเก็บของเสียสารเคมี |  |  |  |  |  |
| 3 | ของเสียสารเคมีหกรั่วไหล |  | การจัดเก็บของเสียสารเคมีไม่ถูกต้อง | - เก็บของเสียสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท วางภาชนะบรรจุสารเคมีในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และห่างไกลจากแหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ และวางห่างจากสารออกซิไดซ์ - ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม และขณะปฏิบัติงานกับของเสียสารเคมีโดยสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมได้แก่ ถุงมือ หน้ากากอนามัย เสื้อกาวน์ และแว่นตานิรภัย - มีอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เช่น ที่ล้างตาฉุกเฉิน ฝักบัวฉุกเฉิน เป็นต้น ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว - มีเอกสาร SDS ของสารแต่ละชนิด และวางเอกสารในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย - ส่งของเสียสารเคมีไปกำจัดโดยบริษัทที่รับกำจัดของเสียสารเคมี (ส่งกำจัดผ่าน COSHEM ซึ่ง COSHEM ส่งกำจัดโดยบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด) | - ค่า secondary Container - ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล - ค่าอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน |
| ลำดับ | เหตุการณ์เสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ ความเป็นอันตราย | Page No : 3 of 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง | งบประมาณที่ใช้ |
| 4 | ของเสียสารเคมีเกิดไฟไหม้ |  | การจัดเก็บของเสียสารเคมีไม่ถูกต้อง | - เก็บของเสียสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท วางภาชนะบรรจุสารเคมีในที่แห้ง อากาศถ่ายเท ได้สะดวก และห่างไกลจากแหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ และวางห่างจากสารออกซิไดซ์ - ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม และปฏิบัติงานกับสารเคมีโดยสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม - มีอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว - มีเอกสาร SDS ของสารแต่ละชนิด และวางเอกสารในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย - ส่งของเสียสารเคมีไปกำจัดโดยบริษัทที่รับกำจัดของเสียสารเคมี (ส่งกำจัดผ่าน COSHEM ซึ่ง COSHEM ส่งกำจัดโดยบริษัท รีไซเคิล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด) | - ค่า secondary container - ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล - ค่าอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน - ค่าส่งกำจัดของเสียสารเคมี |
| การใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ |  |  |  |  |  |
| 5 | ไฟฟ้าซ็อต/ไฟฟ้าดูด/ไฟไหม้จากการใช้เครื่องมือ |  | - เครื่องมือชำรุด - ใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง | - มีการอบรมการใช้งานเครื่องมือที่ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบความสมบูรณ์ของสายไฟและสวิตซ์ก่อนการใช้งาน - ไม่เสียบปลั๊กหรือเปิดสวิตซ์ขณะมือเปียก - หากพบอุปกรณ์ชำรุด ควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องทันทีและแจ้งหยุดการใช้งาน - ปิดเครื่องทุกครั้งหลังการใช้งาน - มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ - มีอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว | - ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ - ค่าสอบเทียบเครื่องมือ - ค่าอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน |
| ลำดับ | เหตุการณ์เสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ ความเป็นอันตราย | Page No : 4 of 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง | งบประมาณที่ใช้ |
| 6 | การบาดเจ็บจากเครื่องมือ |  | - เครื่องมือชำรุดเสียหาย | - มีคู่มือการใช้งานของเครื่องมือ และวางเอกสารในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย - หากพบอุปกรณ์ชำรุด ควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องทันทีและแจ้งหยุดการใช้งาน - มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ - มีอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว | - ค่าซ่อมเครื่องมือ - ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ - ค่าอุปกรณ์ตอบโต้เหตุ ฉุกเฉิน |
| การทำงานกับสารเคมี |  |  |  |  |  |
| 7 | สารเคมีหกกระเด็น |  | - เกิดอุบัติเหตุ | - ใช้ภาชนะที่มีฝาปิดสนิท - ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม และปฏิบัติงานกับสารเคมีโดยสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม - มีอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เช่น ที่ล้างตาฉุกเฉิน ฝักบัวฉุกเฉิน ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว - มีเอกสาร SDS ของสารแต่ละชนิด และวางเอกสารในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย | - ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล - ค่าอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน - ค่าตรวจสุขภาพ |
| 8 | สารเคมีเกิดไฟไหม้ |  | - การจัดการสารเคมีไม่ถูกต้อง - เกิดอุบัติเหตุ | - ใช้ภาชนะที่มีฝาปิดสนิท และเก็บสารไวไฟและสารออกซิไดซ์แยกกัน - เก็บสารเคมีในภาชนะที่ปิดสนิท วางภาชนะบรรจุสารเคมีในที่แห้ง อากาศถ่ายเทได้ สะดวก และห่างไกลจากแหล่งกำเนิดความร้อน เปลวไฟ - ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม และสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม - มีอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว - มีเอกสาร SDS ของสารแต่ละชนิด และวางเอกสารในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่าย | - ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล - ค่าอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน - ค่าตรวจสุขภาพ |
| ลำดับ | เหตุการณ์เสี่ยง | ระดับ ความเสี่ยง | ตัวบ่งชี้ ความเป็นอันตราย | Page No : 5 of 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง | งบประมาณที่ใช้ |
| ระบบไฟฟ้าในการทำงาน |  |  |  |  |  |
| 9 | ไฟฟ้าซ็อต/ไฟฟ้าดูด/ไฟไหม้จากระบบไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการ |  | - ระบบไฟฟ้าชำรุด | - มีการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ - มีระบบตัดไฟ - มีอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เช่น ถังดับเพลิง เป็นต้น ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว - มีแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย | - ค่าตรวจและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า - ค่าอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน |
| 10 | ความสว่างในบริเวณที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ |  | - หลอดไฟมีอายุการใช้งานมาก - หลอดไฟชำรุด | - มีการตรวจสอบความสว่างอย่างสม่ำเสมอ - เปลี่ยนหลอดไฟ | -ค่าหลอดไฟ |
| การทำงานกับชีววัตถุ/เชื้อจุลชีพ |  |  |  |  |  |
| 11 | การปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพ |  | - ไม่ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานหลังเสร็จปฏิบัติการ - ใช้อุปกรณ์ป้องกันและระดับห้องปฏิบัติการ ไม่เหมาะสมกับชนิดของเชื้อจุลชีพ - ใช้ภาชนะบรรจุชีววัตถุไม่เหมาะสม - การจัดเก็บของเสียชีววัตถุไม่ถูกต้อง - | - ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เหมาะสม และปฏิบัติงานกับเชื้อจุลชีพโดยสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม - ทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานด้วย 70% ethanol ทุกครั้งหลังการใช้งาน - จัดเก็บชีววัตถุในภาชนะที่ปิดสนิท เหมาะสมกับชนิดของชีววัตถุ/เชื้อจุลชีพ - กำจัดของเสียชีววัตถุ/เชื้อจุลชีพในภาชนะและพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ | - ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล - ค่าอุปกรณ์ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน - ค่าตรวจสุขภาพ |

Page No : 6 of 6

Page No : 5 of 5

โดยข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของห้องปฏิบัติการฯ ทุกประการ อีกทั้งได้ทำแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยง (F-MUVS-FRF-008) และจะปฏิบัติตามการปฏิบัติที่ดีในห้องปฏิบัติการ (Good Laboratory Practice: GLP) ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากความประมาทเลินเล่อ หรือจากการใช้ห้องปฏิบัติการผิดหลักปฏิบัติการที่ดี ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

| ลงชื่อ…………………………………………………………. (……………………………………………..…………..) ผู้ขอใช้ห้องปฏิบัติการ วันที่…………………………………………………… | ลงชื่อ………………………………………………………………. (……………………………………………..……………..) อาจารย์ที่ปรึกษา/หัวหน้าโครงการวิจัย วันที่…………………………………………………… |
| --- | --- |